工业级增量编码器

| 产品描述 - 坚固型标准工业等级，可靠性高、寿命长、抗干扰性能强 - 推挽式互补型、RS422长线驱动、集电极开路 - 轴承载荷能力强，防油防水，金属外壳更加牢固抗冲击 - 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。 - 不锈钢主轴具有更高的稳定性和防护能力 - 适用性强，广泛用于各种机械及工业控制 - 最高可达160000线的分辨率 | 应用 钢铁冶金设备及流水线 电梯 港口起重运输机械、重型机械设备 造纸印刷、纺织机械 医疗设备 精密测量和数控设备 机床、玻璃、食品机械 |
| --- | --- |

| 电气参数： |  | 机械参数： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | 5V、5V～30V、10V～30V | 最大转速 | 6000r/min |
| 输出方式 | HTL、TTL、集电极开路、推挽式互补型、RS422长线驱动 | 最大径向负载 | 40N |
| 脉 冲 数 | 100线~20000线 | 最大轴向负载 | 20N |
| 最高频率 | 100KHz | 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 启动力矩 | 8 (1.2) ×10ˆ-2 N. m Max |
| 储存温度 | -40℃~80℃ | 工作温度 | -10℃~70℃ |
| 防护等级 | 标准IP54、IP64，最大可达IP68 | 抗冲击 | 1000m/sˆ2, 6ms |
| 最大转速 | 3000max | 抗震动 | 100m/sˆ2, 10…200Hz |
| 外形结构 | 实心轴、盲孔轴、通孔、方形法兰 | 外形结构 | Ø24、Ø38、Ø50、Ø58、Ø80、Ø66、Ø90mm |
| 连接方式 | 1米屏蔽电缆、插针（电缆加长或其他规格可定做） |  |  |

编码器图片

224mm外径轴式           38mm外径轴式             58mm外径轴式           40mm外径孔式

223

58mm外径孔式           66外径方形方法            80mm外径孔式           90mm外径孔式

输出方式A

| 推挽型输出 | 驱动器输出 |
| --- | --- |
| 电压型输出 | 集电极开路输出 |

| 标准输出波形（其它规格均可定制） 零位Z=1T 本图为从轴或者联接板方向看，轴顺时钟（CW）旋转时的波形 | 波形比率 X1+X2=0.5T ± 0.1T X2+X3=0.5T ± 0.1T 相位差 Xn>0.15T(n=1,2,3,4) 零位信号宽 TM=0.1T ± 0.5T T=360/N(N 为每转 A,B 相脉冲数) |
| --- | --- |

端子接线配置（以产品说明书为准）

| Output | A | B | O | A/ | B/ | O/ | Vcc | 0V | Ground |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color | 绿 | 白 | 黄 | 棕 | 灰 | 橙 | 红 | 黑 | Shielding |
| Pin | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | Connector Body |

a GZ实体轴系列增量编码器订货数据

| GZ58 | 011 |  | K1 | R |  | HI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/外径 | 安装法兰 |  | 输出连接 | 输出方向 | 脉冲数 | 电气接口 |
| 24 38 58 80 90 | 011 012 013 014 | 夹紧法兰 盲孔轴套 夹紧同步方形法兰 | K1：线缆输出 K2：接插件输出 | R：侧出 A：后出 | 100 600 1000 5000 10000等 | HI：HTL推挽式 TI：TTL差分信号 NP：NPN集电极 PN：PNP集电极 |

 GT空心轴系列增量编码器订货数据

| GT58 | E |  | 10 | R |  | HI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/外径 | 供电电源 |  | 孔径大小/mm | 输出方向 | 脉冲数 | 电气接口 |
| 38 40 50 58 80 90 100 | E F | 5~30V 5V | 6 8 10 12 15 20~60 | R：侧出 A：后出 | 100 600 1000 5000 10000等 | HI：HTL推挽式 TI：TTL差分信号 NP：NPN集电极 PN：PNP集电极 |

编码器尺寸图：

24mm外径尺寸图

38mm外径尺寸图

58mm外径尺寸图

40mm外径孔式

58mm外径孔式

66mm外径方形法兰

80mm外径通孔式

90mm外径通孔式